四川泸州川南发电有限责任公司

厂区内车辆测速监控项目

技术规范书

二〇二五年四月

目录

1. 总则	3

2. 项目概况	4

3. 标准和规范	4

4. 工作内容（不限于此）	5

5. 技术要求	6

6. 供货范围	12

7. 技术资料	13

8. 工程进度	13

9. 运输及开箱验收	13

10. 技术服务	14

11. 双方责任	14

12. 质保及售后服务	15

13. 考核细则	15

附件一 、分项报价表（报价人填写）	15

附件二 、差异表（报价人填写）	16

- 总则

  - 本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“采购人”）车辆测速监控项目。项目内容包含监控立杆、测速摄像头及其附件安装、配套电缆、光缆铺设、服务器及报警显示终端安装、系统调试等。

  - 本技术规范对本项目进行了概括性描述，仅开列了本项目中重要系统及设备，其他无论是否述及，安装范围原则上应是系统的、完整的，界限未在本规范书明确界定时，最终由采购人确定，但报价人不得以此增加费用。

  - 本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应提供符合本技术规范书和有关标准规程的安装技术服务。并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

  - 报价人为中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格和有效营业执照且营业执照中营业范围包括安防设备销售或安全技术防范系统设计施工服务，报价人必须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。业绩要求：有过园区或道路卡口测速监控系统成功实施的业绩，报价人需提相关证明文件以及符合要求的业绩合同签字页，并为所提供的资料的真实性负全责。

  - 报价人必须执行本技术规范书所列标准。如与报价人采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在报价文件中予以说明。

  - 报价人报价前应仔细阅读本规范施工内容及要求，报价时报价人如未对本规范书提出偏差，将认为报价人提供的安装及其相应服务符合本规范书和标准的要求。如有偏差（无论多小），报价人都必须以差异表的方式列出。

  - 采购人不统一组织现场勘察，报价人可自行开展。

  - 特种作业人员必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料。

  - 除招标文件另有规定外，列入本技术规范书的所有工作内容均应包含在本项目报价中。报价人人员的一切费用已包含在合同总价中，包括如人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

  - 报价人在安装工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

  - 签订合同后，采购人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，报价人应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。

  - 本技术规范书与合同正文具有同等法律效力，解释权归采购人。

- 项目概况

  - 公司概况

采购人公司所在地位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。川南发电公司I期为新建2×600MW机组。

  - 环境条件

多年平均气压	973.2 hpa

多年最高气压	1001.4 hpa（1969年4月4日）

多年最低气压	946.8 hpa（1991年5月24日）

多年平均气温	17.6℃

多年最高气温	40.2℃（1972年8月26日）

多年最低气温	-1.6℃（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）	31.4℃

最近10a最大日温差	16.5℃（1998年4月24日）

多年平均相对湿度	84%

最大冻土深度                          该地区无冻土

多年年平均降雨量：                     1022.7mm

多年一日最大降雨量：                   160.5mm

多年平均风速：                          1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速：  24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：   21.9m/s

多年年平均降水日数：                      159.9d

- 标准和规范

本技术规格书中已明确的按本技术规格书要求执行；凡本技术规格书中未提及，按有关国家标准最新建议执行。本规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不限于以下所列范围：

《工业电视系统工程设计规范》       GB/T500115-2019

《安防线缆应用技术要求》           GA/T 1406-2023

《视频安防监控系统工程设计规范》   GB 50395-2007

《火力发电厂设计技术规程》         DL 5000-2000

《机动车测速仪》						 GB/T 21255-2019

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2009

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014

《机动车号牌图像自动识别技术规范》 GA/T 833 -2016

- 工作内容（不限于此）

- 4.1本次项目建设的厂区内车辆超速监控系统可以在无人值守的前提下，对通行车辆进行全天候24小时不间断检测，对超速行驶车辆进行记录和报警，能及时提供车辆超速时间、地点、照片、车速等数据作为监督管控证据。记录的图像和报警信息，能立即通过网络传输设备发送到管理中心或执勤点，并发出报警声提醒工作人员及时拦截，执勤人员通过打印或直接显示的图片对超速车辆进行现场监督管控。

4.2 本次项目计划安装2个测速摄像点位，共计3个摄像头，分别为：

（1）厂区#2门至地博公司灰库直路段中部双向测速；

（2）北煤场轻车衡地磅秤出口斜坡段单向测速。

- 4.3在厂区#2门至地博公司灰库直路段中部靠机加池侧路边架设不低于6.5米监控立杆，报价人负责立杆基础相关的所有土建工作、立杆的架设工作。立杆架设过程中的吊车服务由采购人负责，报价人配合。

4.4 在监控立杆上安装双向测速摄像头及其配套设备。

4.5 在监控立杆旁安装速度显示及警告显示屏，报价人负责显示屏安装及相关的所有土建工作。

- 4.4 在北煤场轻车衡地磅秤出口斜坡段综合管架横杆上安装测速监控摄像头及其配套设备。

4.6 在综合管架下方安装速度显示及警告显示屏，报价人负责显示屏安装及相关的所有土建工作。

4.7 在检修楼三楼监控机房内安装平台专用服务器及测速管理平台。

4.8 在#2门岗安装电脑及客户端，用于接收、提示及查询报警信息。

4.9 对厂区内车辆测速监控系统安装完成后进行调试、测试，保证系统试验合格。

4.10 项目施工过程中所有线缆铺设、设备安装、调试工作均由报价人负责。

4.11 通信及电源从接入就近的周界系统分配箱，若分配箱内交换机接口或电源接口不足，报价人负责增加接口。

- 技术要求

  - 一般要求

5.1.1具有自动甄别通行车辆违反限速规定的功能。测速范围和道路实测误差应符合 GB/T 21255-2019《机动车测速仪》的相关要求。

5.1.2 在监控区域内对5km/h～120km/h行驶的车辆图像捕获率应达99%以上。

5.1.3对于通过监测点的每一辆机动车，检测车辆速度，跟踪以及速度计算，自动抓拍超速行驶车辆图像，并记录车辆通过的信息，包括时刻、地址、方向、牌照号、车型、车速等。

5.1.4对车牌照号码进行自动定位、识别，号牌识别准确，白天不低于90%，夜晚不低于85%的识别率。

5.1.5 图像抓拍：自动记录超速车辆至少1幅牌照特写，3幅全景；牌照图片清楚地反映了车辆牌照特征，能够用于牌照自动识别或人工识别牌照信息；车辆全景图片能够供人工识别车辆的车型、颜色，所载货物及所处地址等信息。

5.1.6车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响而出现误记录。

5.1.7在输出图片时，系统自动记录的车辆通过时刻、地址、车速、方向等信息叠加在图片上，保证整个信息的完整性和不可更改性。

5.1.8对于不能自动识别出牌照的牌照图片，则保留牌照摄像机图片，以便人工识别。

5.1.9监控摄像头应具备广角拍摄能力，单个摄像头监控范围应不小于道路宽度的 1.5 倍，且能清晰捕捉车辆全貌、车牌号码以及车辆行驶轨迹。

5.1.10数据存档：能够自动或有选择地将车辆记录保留到数据库存档，以便检索；系统应具备本地数据存储功能，存储设备容量需满足至少保存 3 个月的车辆测速及监控数据，包括车辆行驶速度、时间、地点、车牌图像等信息。​

5.1.11 图片存储能力：不低于10万张图片的存储能力。

5.1.12 系统应具有与北京时间同步的功能。

5.1.13各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。金属机壳表面应有防锈、防腐蚀涂层，金属零件不应有锈蚀。

5.1.14应安装具备过载、漏电、短路保护功能的电源总开关。

5.1.15设备电源电极或与电源电极相连的其他导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件（不包括防雷器间）的绝缘电阻应不小于10MΩ，经恒湿试验后，绝缘电阻应不小于5MΩ。

5.1.16系统设备（室内设备和室外设备）应采取防雷措施。

5.1.17内部导线应有适当保护，以保证这些导线不会接触到可能会引起导线绝缘损伤的部件；当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。

5.1.18所有终端和设施接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

5.1.19所有安装在室外的设备应能承受高温、低温、恒温、恒湿各项气候环境试验，试验中及试验后设备应无任何电气故障，功能应保持正常。

5.1.20在承受雨淋试验中及试验后，室外设备均应正常，并无渗水或积水现象，防护等级不低于 IP65。

5.1.21在承受盐雾试验后，含摄像机的防护罩和灯具不应有严重锈蚀情况。

5.1.22在承受粉尘试验中及试验后，含摄像机的防护罩和灯具内无积尘。

- 5.1.23电缆截面、芯数应满足规范要求。线路穿套镀锌钢管作线路保护，地面开槽暗埋线路采用镀锌钢管暗埋作线路保护（开槽深度不小于15cm、宽度不小于10cm）。

- 5.1.24安装于现场的设备接线箱（盒）应采用不锈钢材质，安装位置应便于检修，并满足防雨、防尘的要求，材料：304，厚度不小于1.5mm，防护等级不低于 IP65。

5.1.25接线箱（盒）内接线应使用端子排或对接插头，避免使用线缆直接对绞缠电工胶带的方式。接线箱（盒）接线应整齐美观，端子排、线缆标识清晰准确。

- 5.1.26立杆地基：采用混凝土加钢筋笼浇注，4米以下预埋件尺寸不小于 0.3m*0.3m*0.6m，灌浇水泥尺寸不小于0.4m×0.4m×0.6m。4至6米立杆预埋件尺寸不小于0.3m*0.3m*1.0m，灌浇水泥尺寸不小于0.5m×0.5m×1.2m。6至10米立杆预埋件尺寸不小于0.4m*0.4m*1.2m，灌浇水泥尺寸不小于0.6m×0.6m×1.5m。

5.1.27系统兼容性及相关软件​

5.1.27.1本测速监控系统应能与需方厂区现有的安防监控系统、车辆管理系统等进行无缝对接，实现数据共享与联动控制。

5.1.27.2系统软件应具备良好的兼容性，可在常见Windows操作系统上稳定运行，并支持多种浏览器访问。

5.1.27.3该车辆测速监控项目所涉及的操作系统及相关软件应为全正版，设备或系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，卖方应保证买方不承担有关设备或系统专利的一切责任。

5.1.27.4本测速监控系统的设备应能在厂区复杂的电磁环境下稳定工作，抗干扰能力强，确保系统长期可靠运行，平均无故障时间（MTBF）不低于 10000 小时。

  - 设备规范

为了与公司现有监控设备兼容，便于后期系统扩展或整合，本次项目测速监控设备要求使用海康威视品牌设备。

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万卡口抓拍单元（测速系列） | 1.图像传感器：采用1英寸GMOS ； 2.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 3.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 ； 4.宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）； 5.样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型； 6.支持识别并显示不低于50种车辆类型（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）； 7.具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍；（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）； 8.在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms；（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）。 9.工作温度范围不低于-40℃～+80℃，防护等级≥IP66。 | 台 | 3 | 海康威视 |  |
| 2 | 测速雷达 | 1.单车道窄波测速雷达，测速距离范围≥18～35m； 2.支持高精度定点抓拍，拍照位置误差≤1米，抓拍率达≥99%； 3.测速范围不小于5km/h-120km/h，且车辆远离时显示反向“-”，车辆接近时显示为正向“+” ；（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）； 4.测速误差：车速20km/h-180km/h，误差不超过-2km/h-0km/h；车速180km/h-400km/h，误差不超过-4km/h-0km/h； 5.支持WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置；（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件）； 6.工作功耗≤3W，工作温度范围不低于-40℃～+80℃，防护等级≥IP66。 | 台 | 3 | 海康威视 |  |
| 3 | 终端管理设备 | 1.嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 2.双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 3.坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 4.最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 5.支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 6.可配置多种字符叠加、图片合成模式； 7.支持区间测速功能； | 台 | 1 | 海康威视 |  |
| 4 | 平台专用服务器 | 1.2U单路标准机架式服务器； 2.CPU：配置≥1颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 3.内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4.硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 5.阵列卡：配置≥1张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 6.PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 7.网口：≥4个千兆电口； 8.其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口； 9.电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 10.数据库（正版）； 11.应用软件（正版）。 | 台 | 1 | 海康威视 |  |
| 5 | 园区测速管理平台 | - 一、系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务等； - 二、视频监控应用：提供视频管理服务，支持视频预览、录像回放、图片监控、视频上墙、视频事件布撤防等功能。支持点位监控数量不少于100个； 三、园区卡口：提供园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆管控能力和车辆行驶运行轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏。支持在中心客户端实时查看卡口抓拍车辆信息。支持抓拍记录查询和违规记录查询。支持管理通道数不小于20个。 | 套 | 1 | 海康威视 |  |
| 6 | LED常亮灯 | 1.光源类型：16颗优质大功率暖光LED； 2.发光角度40°； 3.最佳补光距离16米~26米； 4.响应时间小于20us； 5.支持环境亮度检测，低照度下自动开启； 6.工作温度：温度-30℃~70℃； 7.工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结； 8.电源：220VAC±10%； 9.功耗：35W MAX； 10.防护等级：IP66 。 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 6.5米监控立杆 | - 杆体均采用Q235钢材加工制造，热镀锌+表面静电喷塑处理，颜色：银灰色； 2.主杆技术参数:主杆为八棱杆:（180-220）*6*6500mm,底法兰Φ400*20mm； 3.横臂(90-160) *3.75*5000,含配套安装螺栓一套。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 监控杆件基础 | 1.基础尺寸：1500mm*1500mm*1500mm，C25商砼浇筑。 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 警示屏产品 | 1.适用于各类国省道、乡村道路、园区、景区、校园等各类车辆测速警示场景，当车辆超速时，显示红色车速；车辆未超速时，显示绿色车速； 2.车辆检测器、限速帖、显示屏一体化设计，方便安装、美观大方；限速帖尺寸符合国标； 3.支持显示车辆实时车速； 4.外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜 ； 5.网络接口：1个RJ45以太网口 ； 6.单管电流：≤20mA； 7.LED波长：红:628nm±1nm；黄:590nm±1nm；绿:505nm±1nm 8.LED可视角度：水平：110°±10°，垂直：60°±10°； 9.LED寿命：≥100000小时； 10.物理点间距：8mm； 11.显示屏LED亮度：红>5000 cd/㎡；黄>5000 cd/㎡ ；绿>5000 cd/㎡ ； 12.尺寸：整机尺寸1800mmx800mmx112mm，车速屏尺寸490mmx374mm； 13.工作温度：温度-30℃~70℃； 14.工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结； 15.电源：AC220V±10%； 16.功耗：25W MAX； 17.重量：38kg； 18.安装方式：立杆安装； 19.防护等级：IP65。 |  | 2 | 海康威视 |  |
| 10 | 抱杆箱 | - 采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，表面静电喷塑，颜色银灰色；尺寸500高*400 宽*300 深； 2.含电源系统、避雷设备、空气开关等； - 3.材料：304，厚度不小于1.5mm，防护等级不低于 IP65。 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 线缆RVV-3*1.5 | 国标RVV3*1.5,国标纯铜导线电阻≤13.3Ω,绝缘材质聚氯乙烯厚度0.7mm,外护套0.9mm,绝缘电阻≤0.01MΩ.Km。 | m | 满足项目需求 |  |  |
| 9 | 六类室外网线 | 线芯釆用≥0.57mm无氧铜，高密度聚乙烯芯线绝缘≥0.85mm，PE材质外护套厚度≥0.5mm;时延差(ns/100m) ≤45,直流电阻(Ω/100m) ≤9.3。 | m |  | 安普 |  |
| 10 | 4芯室外光缆 | 室外单模4芯光缆；光缆内附抗拉钢；管内暗敷。 | m |  |  |  |
| 11 | 千兆光纤收发器 | 单模光纤收发器；一光一电1550db\1310db。 | 台 |  | 海康威视 |  |
| 12 | 光缆终端盒及熔纤 | 8口光纤终端盒；含耦合器，尾纤，跳纤；含光缆熔接。 | 套 |  | 海康威视 |  |
| 16 | 千兆8口工业级交换机 | 8 个10/100/1000Base-T 电口。 | 台 |  |  |  |
| 18 | 接地极 | 防雷接地极；50mm×5mm镀锌角钢L=2500mm，间距5m，离地面300mm。 | 根 |  |  |  |
| 19 | 接地母线 | 防雷接地母线；25平方毫米的铜芯线；接地极至设备箱接地铜排。 | m |  |  |  |
| 21 | 电缆保护管 | DN26.8镀锌钢管；地下埋管，埋管深度不低于15cm；接头处采用焊接防锈处理。 | m |  |  |  |
| 22 | 电缆保护管 | PE25管；地下埋管，埋管深度不低于15cm。 | m |  |  |  |
| 24 | 挖基坑石方 | 铺砖人行道和混凝土、地面开挖；开挖杆件、和手孔井基坑；施工完毕后路面恢复。 | m³ |  |  |  |
| 25 | 余方弃置 | 弃置沟槽、基坑开挖土石方；运输方式和弃置地点自行处理。 | m³ |  |  |  |
| 26 | 2.0*1.0提示标志牌 | 铝板：2000*1000*3.0；Ⅳ类膜。 | 块 |  | 海康威视 |  |
| 28 | 单柱式标杆 | 杆体均采用Q235钢材加工制造，热镀锌+表面静电喷塑处理，颜色银灰色；主杆参数：89*3*3500。 | 根 |  | 海康威视 |  |

- 供货范围

  - 报价人按技术的要求进行供货，并提供相关的技术服务。

  - 报价人应根据采购人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。

  - 报价人所提供的设备应具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。报价人供货范围内所有设备的选型必须征得采购人的认可。

  - 报价人应分门别类提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件、材料，即使本清单未列出和数目不足，报价人仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

厂区车辆测速监控系统设备清单（报价人填写）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | .... |  |  |  |  |  |  |

- 技术资料

报价人提供全套系统设备的技术资料，包括系统设计说明、维护说明、操作说明，以及硬件配置图、电气原理图、端子接线图等技术资料，应随设备提供产品合格证书、产品说明书、测试报告以及装箱单等，进口产品应同时提供报关单和原产地证明，包含但不限于：

（1）系统设计说明书

（2）产品检验合格证书

（3）设备运行维护说明书

（4）设备简要操作说明书

（5）硬件配置图

（6）电源分配图

（7）监控点分布图

（8）电气原理图、端子接线图

（9）系统设备清册

（10）操作系统软件及数据库软件、相关的平台软件、应用软件

其中纸质版三套，电子版（U盘存储）2套。验收通过后，两周内提供相关竣工文件和竣工图二套原件，二套复印件及一式三套电子版（不可擦除光盘），其中纸质档案归档质量要求按《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）》和《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T 28-2002）》执行，电子档案按《电子文件归档与管理规范（GB/T 18894-2016）》执行。

- 工程进度

设备交货时间为合同签订后15天内。项目实际开工时间由采购人提前7天通知，现场施工工期20天；报价人必须配合采购人工程进度合理安排施工，按时保质完成上述工作内容。

- 运输及开箱验收

  - 报价人负责将设备运输至采购人地，并按采购人要求搬运至指定地点。

  - 设备运抵现场后，采购人通知报价人在一定时间内到达现场进行开箱检验。

  - 如果报价人在规定的时间内未能到达现场，又未同采购人协商到达工地时间，则采购人可根据工程需要自行开箱检验，如发现设备、部件与装箱单不符等情况，报价人将承担责任。

  - 所供设备必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的原产地证明、报关单、出厂检验报告。

  - 开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

- 技术服务

  - 报价人须派出技术服务人员负责现场安装调试和试运行，直至通过验收。现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场的要求。未经采购人同意，报价人不得随意更换现场服务人员。同时，报价人须及时更换采购人认为不合格的报价人现场服务人员。

  - 现场服务人员应按要求主动提交现场服务人员相关资料，接受并配合完成公司外来人员安全培训，培训合格后方可进入现场施工。

  - 合同签订后7天内，报价人须提供图纸方案报采购人审核。报价人技术服务人员应向采购人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。报价人应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，交由采购人对施工情况进行确认和签证，否则不能进行下一道工序。如因报价人技术服务人员失误而发生问题，报价人负全部责任。

- 双方责任

  - 报价人响应采购人工作安排，按采购人要求及时到达现场负责安装调试等工作，并确保安装调试后设备各项性能指标满足相关规范要求。

  - 报价人技术服务人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由报价人自行负责。

  - 报价人负责对采购人技术人员的培训指导工作，针对本系统的理论、操作、运行和维护提供培训课程。

  - 报价人无偿提供以下资料：

- 操作系统软件及数据库软件、相关的平台软件、应用软件的资料（以不可擦除光盘形式进行移交）；

- 服务器及客服端的映象备份文件（以不可擦除光盘形式进行移交）；

- 所有密码、操作说明、工程图纸等技术资料。

  - 采购人应积极协调、配合报价人设备的安装调试工作。

- 质保及售后服务

  - 报价人为所供设备提供一年质保和日常维护，质保期自系统在报价人安装完毕，通过验收程序并正式交付采购人使用时开始计算。

  - 在质保期内，报价人需及时免费更换或修理任何不是由采购人人员非正常操作而损坏的元件。

  - 在质保期内，报价人接到采购人电传24小时内派技术人员到达现场，到达工作现场六小时内保证系统设备恢复正常工作。

  - 在质保期后，报价人应满足采购人对所供产品的技术咨询和备件的有偿供给。

  - 在质保期后，报价人保证向采购人提供合格的备品备件（优惠价格），不能以任何原因停供备品备件，且保证本项目所有各类备品备件价格总和不得超过与采购人签订的本合同售价。

- 考核细则

报价人应根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，采购人将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

（1）未按时供货的，处罚责任单位1000元/天。

（2）未按时提供设计安装图纸资料，处罚责任单位500元/天。

（3）未按时完成施工方案，处罚责任单位500元/天。

（4）未按时完成整改工作，处罚责任单位1000元/天。

（5）未按时竣工，处罚责任单位2000元/天。

（6）未按时提交竣工资料，处罚责任单位500元/天。

（7）未按要求完成质保工作，处罚责任单位1000元/天。

附件一 、分项报价表（报价人填写）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |  |  |  |

# 附件二 、差异表（报价人填写，只允许正向偏差）

| 序号 | 询价文件 |  | 应价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. | ... |  |  |  |