四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组

2025-2028年

输煤皮带更换及滚筒修复项目

技术规范书

二〇二五年五月  四川 泸州

目录

1  总则	2

2  四川泸州川南发电有限责任公司设备概述	2

3  工作范围	3

4  工作标准	4

5  双方责任和义务	7

6  现场作业基本要求	9

7  工器具和车辆的管理	9

8  备品备件、一般消耗性材料的供应方式	10

9  技术文件、规范、图纸的提供	10

10 人员组织保障	11

11 管理及考核	11

附件1：比选申请人能够提供的随机专用工具清单（仅作为紧急备用）	14

附件2：检修维护（试验）质量、进度考核实施细则	15

附件3：检修安全文明施工考核实施细则	18

## 1  总则

1.1 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组2025-2028年输煤皮带更换及滚筒修复的委托工程，本工程属于包工包料工程。

1.2 本技术规范书提出的工程项目及范围，是概括性的系统设备描述，原则上应是完整的、系统的，设备范围与其他设备（系统、专业）交叉接口部分未在本协议明确界定时，最终由双方协商解决。

1.3 比选申请人应具有皮带硫化接头及滚筒包胶经营范围或橡塑制品销售经营范围或机电安装总承包三级及以上资质；近五年内具有至少一个300MW以上煤电机组或港口、码头、矿山皮带硫化接头或滚筒包胶施工业绩，必须提供合同封面、签字页及具体检修维护范围等相关证明文件。

1.4本技术规范书所使用的标准如与比选申请人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。所列标准如有新颁替代标准时，应按新颁替代标准执行。

1.5在本技术规范书中所提及的要求和供货范围都是最基本的要求，乙方应保证提供符合本技术协议和工业标准的功能齐全的优质产品。

1.6 本技术规范书提出的维修工程内容，是最低限度的要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应提供符合本技术规范书和有关工业标准的检修维修技术服务；并且在维修工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

1.7 比选申请人在合同签订后1周内须组织相关专业技术人员进场熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作，因比选申请人原因未到现场核实情况而对施工造成影响的由比选申请人负责。

1.8 中标后的比选申请人在接到招标方通知需要开展输煤皮带更换及滚筒修复工作后24小时内应抵达生产现场，同时携带因更换皮带及修复滚筒所需材料和工器具（含手持切割机、卷扬机、硫化板、胶浆胶料、手拉葫芦等）。

2  四川泸州川南发电有限责任公司设备概述

以下为四川泸州川南发电有限责任公司输煤系统输送机部分设备的简要概况，并未对其工作原理、运行方式及数量作详细描述。

2.1带式输送机

带式输送机采用DTⅡ型带式输送机双系统左右对称布置，从1号A/B至11号A/B共22条带式输送机及胶带；一路运行，一路备用，也可两路同时运行；带式输送机带宽（全系）B=1400mm，带速V=2.5m/s，额定出力Q=1500t/h。减速机为SEW产品，驱动电机为重庆电机厂产品。除1A/B、2A/B采用车式拉紧，10A/B、11A/B采用液压自动张紧装置拉紧外，其余皮带均采用重锤垂直拉紧。

2.2输送胶带

1AB、2AB、4AB、5AB、6AB、8AB、A/B斗轮机悬胶皮带采用EP-200型阻燃胶带；

3AB、7AB、9AB、10AB、11AB采用钢丝绳芯胶带。

| #### 设备编号 #### 项目 | #### #1A/B | #### #2A/B | #### #3A/B | #### #4A/B | #### #5A/B | #### #6A/B | #### #7A/B | #### #8A/B | #### #9A/B | #### #10A/B | #### #11A/B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 带宽(mm) | #### 1400 | #### 1400 | #### 1400 | #### 1400 | #### 1400 | #### 1400 | #### 1400 | #### 1400 | #### 1400 | #### 1400 | #### 1400 |
| #### 带速(m/s) | #### 2.5 | #### 2.5 | #### 2.5 | #### 2.5 | #### 2.5 | #### 2.5 | #### 2.5 | #### 2.5 | #### 2.5 | #### 2.5 | #### 2.5 |
| #### 胶带全长 | #### 96m | #### A=112m B=106m | #### A=310m B=316m | #### 120m | #### 220m | #### A=190m B=181m | #### A=246m B=234m | #### A=105m B=112m | #### 530m | #### 385m | #### 740m |
| #### 倾斜角度 | #### 0° | #### 0～7° | #### 0～12° | #### 10.4° | #### 7.6° | #### 6.3° | #### 0～14° | #### 8.1° | #### 0～14° | #### 0° | #### 0～14° |
| #### 提升高度(m) | #### 0 | #### 2.752 | #### 24.6 | #### 8.778 | #### 13.097 | #### 9.194 | #### 20.2 | #### 7.395 | #### 51.7 | #### 0 | #### ~6 |
| #### 拉紧装置形式 | #### 车拉 | #### 车拉 | #### 垂拉 | #### 垂拉 | #### 垂拉 | #### 垂拉 | #### 垂拉 | #### 垂拉 | #### 垂拉 | #### 液压拉紧 | #### 液压拉紧 |
| #### 胶带型号 | #### EP200-5 | #### EP200-5 | #### ST1000 | #### EP200-5 | #### EP200-5 | #### EP200-5 | #### ST800 | #### EP200-5 | #### ST1250 | #### ST630 | #### ST800 |

胶带不排除采用以上类型胶带以外的其它改进型结构的输送胶带。

2.3输煤电气设备

输煤系统设置有6kV A、B段高压开关柜，开关柜型号为KYN-28A，配用真空断路器型号为150VCP-W50W，真空接触器型号为JCZ5-7.2J；输煤系统设置有6台厂用低压干式变压器；输煤系统设置有4段380V PC段，开关柜型号为GCS；输煤系统在＃1－＃7转运站、翻车机室、碎煤机室、煤仓间等处设置有380V MCC 配电盘，开关柜型号为MNS。

厂用机械动力采用6KV高压电动机、380低压电动机及直流电动机三种类型的电动机拖动。原则上按功率为200KW及以上由6KV高压厂用电母线供电；功率为75KW及以上至200KW以下的电动机由380V低压厂用电PC段母线供电；75KW以下的电动机由低压厂用电母线MCC段供电。输煤系统检修、照明及小动力电源接自于相应的输煤PC、MCC。

3  工作范围

工程项目范围包含：输煤皮带（防撕裂钢丝胶带、钢丝绳胶带、阻燃帆布带，下同）热硫化接头、输煤皮带更换、输煤皮带补洞、滚筒包胶、所有施工原材料（含检修工器具）以及招标方委托的有关输煤系统与皮带及滚筒有关其他项目。具体开工时间以招标方通知为准，工作量以现场实际发生量计算（原材料品牌需采用蒂普拓普品牌，详见3.1条）。

| 序号 | 项目 | - 单位 | - 近三年平均量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防撕裂钢丝胶带热硫化接头（不含胶浆、胶板） | - 个 | - 5 |
| 2 | 钢丝绳胶带热硫化接头（不含胶浆、胶板） | - 个 | - 1 |
| 3 | EP尼龙带热硫化接头（不含胶浆、胶板） | - 个 | - 3 |
| 4 | 皮带更换（甲方提供皮带） | - 米 | - 800 |
| 5 | 热硫化皮带补洞（150mm×150mm以内） | - 个 | - 1 |
| 6 | 滚筒包胶 | - m2 | - 11 |
| 7 | 硫化胶桨 | - kg | - 18 |
| 8 | 硫化胶板 | - kg | - 225 |

注：防撕裂钢丝胶带、钢丝绳胶带、EP尼龙带热硫化接头每个接头耗用胶浆约2kg，胶板约25kg。

3.1 材料要求：进行皮带接头、补洞、滚筒包胶等相关施工项目所用的原材料，由比选申请人提供并附产品合格证（采用蒂普拓普（提供原材料证明文件）。

3.2 脚手架的搭设、拆除以及所辖区域叉车、吊车使用不在本合同范围内，比选申请人需配合叉车和吊车在皮带使用期间的吊装、就位及转运等工作。

3.3 工作范围内造成建构筑物、金属构件等设备设施损伤的修复，施工前需招标方对原材料使用验收合格后方可使用。

4  工作标准

4.1 质量要求

4.1.1 质保期：皮带施工项目质保期为12个月。

质保期内，因比选申请人原因致本项目出现下列情形之一，由比选申请人无偿返工处理，直至合格：

a.皮带接头变形、局部鼓包；

b.接头搭接中心不正，皮带跑偏；

c.接头钢丝露头；

d.皮带接头部位接头长度拉伸、胶面裂缝，局部开裂、起层。

4.1.2 施工项目通过招标方组织的竣工验收后，施工项目部位（点）应设置竣工时间印记。

4.1.3 接头质量过程标准

4.1.3.1 接头打磨清洗干净，防止粉尘、油污和汗水等进入待硫化的接头。

4.1.3.2 硫化接头长度：500mm～620mm，接头角度：30°，帆布带台阶长度：100mm～150mm，钢丝带钢丝绳长度：490mm～520mm。

4.1.3.3 钢丝橡胶带剥出来钢丝绳上附着胶清理干净。

4.1.3.4 涂刷第一遍胶浆，待充分挥发后（以胶浆不粘手为宜）再涂刷第二遍胶浆。

4.1.3.5 帆布胶带接头各台阶等分的不均匀度≯1mm，两半接头总尺寸的误差≤3mm。

4.1.3.6 帆布胶带割口处对下层带误割深度不大于带芯层的1/2，每个台阶的长度误损量不得超过全长的1/10。

4.1.3.7 必须使用调速砂轮机打磨橡胶，转速控制在1500r/min之内，且用力不能过大，过猛。

4.1.3.8 钨钢打磨碟清理帆布带浮胶时，对带芯层误损不得超过其厚度的1/4，损坏面积不得大于整个接头面积的1/10。

4.1.3.9 接口处胶带边缘为一条线，其不直度≤3/1000mm。

4.1.3.10 贴胶片时，应严格按照规程规定的厚度执行，接头处不得有明显的过厚处或过簿处。

4.1.3.11 硫化后的胶带接头应该无气孔、变形、褶皱、鼓包、露钢丝等现象，胶料填充饱满，接头无裂纹等。

4.1.3.12 硫化后胶带接头厚薄均匀，硫化接头处的厚度不低于皮带的厚度。

4.1.3.13 胶带接头扯断强度不小于胶带强度的90%。

4.1.3.14 胶带接头硬度不小于胶带硬度的90%。

4.1.4  接头质量控制要点

4.1.4.1 在剥接头前需确认整根皮带张紧装置处至少留够一个接头的工作量（因现场已有设施造成不能满足的情况除外），且重锤距离地面高度在800-1000mm或张紧小车距离张紧方向极限位700mm左右为宜。

4.1.4.2 接头中心线找正符合要求，接头剥开后在铺胶浆胶料前应确保烘干时间足够（去除水分）、表面无杂物、环境无粉尘等外部条件正常。

4.1.4.3  帆布、尼龙芯胶带硫化胶接压力在1.0~1.5MPa，而钢绳芯胶带硫化胶接压力要1.5MPa以上。

4.1.4.4 电热板工作表面温度差为土5℃；电热从常温升到硫化温度(145±5℃)的时间小于30min。

4.1.5 滚筒包胶质量标准及控制要点

4.1.5.1 滚筒包胶的关键点

4.1.5.2 温度高于10℃，相对湿度＜90%，不得有淋水，现场应相对没有灰尘，可采取在顺风一侧挡风，和架雨篷等措施；

4.1.5.3 打磨和抛光要彻底，不能留有残胶、锈斑、凹坑和飞边；

4.1.5.4 刷金属底漆或金属处理剂要均匀，干透，不干应用热吹风和烘干等措施；

4.1.5.5 刷胶两遍，要均匀，要从一个方向往另一个方向单向刷，避免产生气泡导致包胶失败，每刷一遍必须等它干透才能刷第二遍，刷完第二遍要等它干透才能包胶；

4.1.5.6 包胶时滚压和敲打都应从中间到两边，以免产生气泡，导致包胶失败；

4.1.5.7 封口，应计算好尺寸，不得有缝隙和搭头鼓包气泡；

4.1.5.8 包胶后固化时间需达到说明书要求，使用效果最佳。

4.2  安全标准

4.2.1 四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，杜绝以下事故：

a.不发生人身重伤及以上人身事故。

b.不发生一般及以上设备、火灾事故。

c.不发生误操作事故。

d.不发生负同等及以上责任的一般交通事故。

e.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故。

f.不发生有重大社会影响的电力安全事件。

g.不发生职业病病例。

4.2.2 安全、健康、环保要求

为确保所辖系统设备的安全环保经济运行，保障员工在维修工作中的安全、健康、环保，比选申请人须与安全健康环保部签订安全、环保协议，并必须严格执行原电力部颁发的《电业安全工作规程》和国家电力有关安全、环保等强制性标准要求，并严格做好以下工作：

4.2.2.1  比选申请人必须严格贯彻电力生产“安全第一，预防为主”的方针，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

4.2.2.2  比选申请人必须严格遵守国家安全生产法令、法规及招标方的有关安全生产工作规定、运行操作规程、检修设备维修规程。

4.2.2.3  比选申请人各级领导必须以身作则，建立和不断完善各级安全生产责任制，努力改善员工劳动条件，消除安全及设备隐患，保证员工安全和设备安全经济运行，防止人身轻伤和设备二类障碍及以上的不安全事件发生。

4.2.2.4  设备维修人员上岗前，比选申请人管理部门应组织全体人员进行体检和培训，学习相关规程规定及安全生产技术措施，并将所有人员名单、工种、体检表、安全和技能考试试卷及成绩汇总报招标方存档。

4.2.2.5  对从事的设备维修工作应精心操作精细维修，保证设备安全经济稳定运行，防止不安全事件发生，对所有不安全情况进行分析、记录和上报。

4.2.2.6  因故障造成设备及系统不能正常运行时，应积极迅速处理，保证尽快恢复设备和系统的正常运行，并应立即向招标方值长及相关部门汇报。

4.2.2.7  设专职安全监察员进行管理，完善安全监督和安全保障体系。

4.2.2.8  定期参加招标方主持召开的安全会议和开展的安全活动。

4.2.2.9  严格按照招标方要求，定期开展安全大检查，对检查出的问题和招标方提出的安全问题必须及时组织整改并回复招标方。发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，按规定报告招标方。

4.2.2.10  严格遵守社会公德和职业道德，遵守国家的法律法规，遵守厂规厂纪，对生产现场各种设施严格管理，做好防汛、防火、防盗工作，杜绝各类治安案件发生，确保文明生产。

4.2.2.11  负责完善劳动保护设施，按时向工作人员提供个人劳动防护用品，督促工作人员在工作中正确使用。

4.2.2.12  制定检修过程中的环境保护和劳动保护措施，合理处置各类废弃物，文明施工，清洁生产。

4.2.2.13  比选申请人应做好所聘请临时工的安全管理和安全教育，增强安全意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。

4.2.2.14  为贯彻执行中华人民共和国《安全生产法》、《环境保护法》，落实招标方、比选申请人各自安全责任，比选申请人在中标后入场前应与招标方签订《施工安全协议书》、《环保管理协议书》。

4.3   技术标准

4.3.1  招标方生产管理部门是项目法人对比选申请人工程质量进行监督管理的部门，其管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。

4.3.2  本设备维修合同实施期间，比选申请人负责维修的机组设备必须达到《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》的质量标准。招标方鼓励比选申请人提出更高的质量标准，并在设备维修中实施。

4.3.3  比选申请人必须有最基本维修质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合招标方有关质量标准的规定。

4.3.4  比选申请人作为设备维修责任人应明确包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。

4.3.5  严格执行招标方的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。

5  双方责任和义务

5.1  招标方的责任和义务

a)  审查比选申请人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

b)  负责对比选申请人设备维修、检修管理工作的检查、指导、监督与考核。

c)  负责制定并提供维修技术标准及其它技术资料。

d)  审核比选申请人提供的维修进度计划、技术方案。

e)  将每日缺陷及时通知比选申请人，并制定合理的消缺进度。

f)  招标方负责提供维修和检修计划并及时组织验收。

g)  负责工作票的签发。

h)  招标方发电运行部门进行设备系统解列、隔离和试运验收工作为维修提供施工条件。

i)  招标方负责提供备品备件、材料和专用工具（比选申请人派员领料、搬运）。

j)  工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由招标方负责联系、协调。

k)  招标方有权要求比选申请人撤换不能胜任工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果比选申请人自负。

l)  如发生紧急或重大事项情况下，比选申请人因技术力量不足或准备不充分等因素而无法处理或耽误现场工作等，招标方有权委托其它施工队伍进行紧急处理，比选申请人应担负全部委托费用及由此造成的损失。

m)  处理与本工程有关的技术和经济问题。

5. 2  比选申请人的责任和义务

比选申请人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的维修人员及数量应满足本标段所辖系统安全生产需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

a)  严格遵守、执行招标方的各项管理子系统（规章制度），接受招标方依照对机组设备工程的考核办法（见标书附件）及其发电管理子系统文件（规章制度）对其进行的考核。

b)  比选申请人必须熟悉和执行招标方的管理系统及管理模式。

c)  比选申请人应根据招标方的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从招标方的生产指挥管理。

d)  比选申请人应根据合同对设备进行维修和调试。

e)  比选申请人必须遵守《电业安全工作规程》和招标方安全生产有关规定。

f)  比选申请人应积极主动接受招标方对维修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

g)  比选申请人应将设备维修过程中发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知招标方生产管理人员。

h)  比选申请人应提供为完成维修任务所必需的劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

i)  比选申请人应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、电工、司机等）必须持证上岗。检修中所需的配合工种由比选申请人负责解决。

j)  比选申请人必须配备专业技术工人，并根据招标方的要求到位。

k)  比选申请人的工作人员名单经双方协商。比选申请人须与招标方安监主管部门签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过招标方安监主管部门安全培训，并考试合格。

l)  比选申请人必须每天全面地巡视、检查设备运行情况，将发现的缺陷及时做好记录并组织及时消除，重大缺陷应向招标方生产管理人员及时汇报。

m)  向招标方生产管理部门专业主管汇报工作情况。

n)  比选申请人必须及时处理现场缺陷并接受招标方缺陷管理制度约束。

p)  根据设备实际运行情况，比选申请人有责任提出设备技改的建议并制定措施。

q)  维修工作由比选申请人负责办理工作票。

t)  检修工作结束后，比选申请人应按照招标方的要求作好各种资料的记录和整理，并在5天内交招标方生产管理部门存档。

v)  在任何形式的检修工作中，凡由比选申请人造成的设备损坏及人身伤亡事故均由比选申请人负责。

r)  比选申请人应针对招标方设备、系统的具体情况，制定应急预案、反事故技术措施、技术方案等，并经招标方运行部管理人员审批后执行。

s）对于非合同限定范围且影响招标方设备安全经济运行的检修任务，比选申请人有优先承接的权利和接受招标方安排处理的义务。

6  现场作业基本要求

6.1  比选申请人应严格遵守招标方的生产调度、运行管理、设备维修管理、缺陷管理、设备定期设备维修保养、物资材料管理及其他相关规章制度，服从和接受招标方相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。

6.2  比选申请人应派驻具有合格上岗能力的设备维修人员。比选申请人负责上岗人员安全与技术培训，经实际生产技能及安全培训、考试合格后方能上岗。比选申请人管理模式和人员组织机构需报招标方备案并得到招标方同意，不得随意更改。招标方有权要求比选申请人更换不合格人员，比选申请人不得以任何理由拒绝。

6.3  比选申请人负责管理派驻人员的思想、生活及其他方面的问题。特殊原因需更换人员，须提前一个月征得招标方同意，新进人员经培训、考试合格后方能更换。

6.4  比选申请人人员必须服从招标方生产调度和指挥，接受招标方各项规章制度的管理和考核。如招标方对不合格项目进行考核或提出整改意见，比选申请人必须按招标方提出的考核及整改意见执行，否则招标方将加倍进行考核并有权终止合同。

6.5  招标方提供本标段所辖设备的备品备件和辅助材料。发现质量及其他问题时应及时向招标方有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到设备上去。

6.6  比选申请人对所承担范围的工作内容应精心操作、精心设备维修，保证设备安全可靠运行；制定完整有效的设备检修技术措施。

6.7  设备检修人员应熟悉系统和设备构造性能，熟悉设备的装配工艺，工序和质量标准，做到检修现场的文明检修，爱护设备，做到工完料尽场地清。

6.8  设备检修工作应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。应厉行节约，及时修复替换下来的设备和其他零部件，做到合理使用，避免错用、浪费。所有更换下来的设备及零部件、报废材料等，均应送交到招标方指定处，并经招标方签收。

6.9  设备检修维修工艺应满足四川泸州川南发电有限责任公司《输煤运行规程》、《设备检修规程》以及制造厂家等相关标准和要求。

7  工器具和车辆的管理

比选申请人在维修工作中，对于招标方应予提供的设备随机专用工具和比选申请人必须自备的检修工器具的界定，比选申请人均应明确承诺响应和遵从“非此即彼”的原则，除7.1条以外的检修工器具属于比选申请人必须自备的范围，不得由于检修工器具的原因引起工作迟滞或维修质量下降。招标方提供的专用工器具可视为招标方固定资产的一部分，比选申请人有无偿使用的权利和爱惜、维修、保养的义务，并有损坏赔偿的责任（合理寿命消耗除外）。

7.1   招标方提供的工器具和车辆：

a)  设备厂家提供的专用工器具、仪器（仅作为紧急备用）。

b)  25T吊车（1台）、3T叉车、5T叉车。

7.2  比选申请人自备的工器具和车辆，必须不少于投标文件中所列的种类和性能级别，并含以下：

a)  常用的工器具。

b)  现场临时制作的专用工器具经过招标方批准后方可使用。

c)  常用交通车辆。运输车辆等根据工作需要自行解决。

7.3  招标方提供的工器具和车辆由招标方统一管理，比选申请人可按规定借用，用后必须及时归还，不得转借他人或带离招标方现场，若有损坏（使用不当或人为责任造成）和丢失应照价赔偿。能修复的，将酌情处理。原则上招标方自备的机械（如：卷扬机、手拉葫芦、硫化机等）不借用。招标方提供的工器具在维修使用时出现的故障由使用方负责。

7.4  比选申请人应向招标方提供一份现场维修工作的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。

7.5  由于技术、工器具、仪器仪表、场所的限制比选申请人无法完成的机加工，由比选申请人出方案和图纸，招标方负责外委加工。

7.6  为确保维修工作顺利，比选申请人应具备足够的工器具调配能力。

8  备品备件、一般消耗性材料的供应方式

比选申请人在进行维修工作时应厉行节约，做到合理使用招标方提供的备品及材料，避免错用、浪费；本着为招标方节能降耗、节约成本的原则，设备（部件）是否能够修好或者更换的最终决定权在招标方。正常情况下本工程项目备品备件的更换需经过招标方维修管理人员的确认与批准。

9  技术文件、规范、图纸的提供

9.1  招标方应最大限度向比选申请人提供有关设备检修的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。比选申请人需要复制时，除了严格用于合同目的，比选申请人不能在未得到招标方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，比选申请人应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还招标方。

9.2  招标方所提供的设备清册仅供参考，在合同实施期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同标价。

10  人员组织保障

10.1 比选申请人项目部检修维修人员应成立组织机构保证完成各项工作。

10.2 比选申请人检修期间项目部人员（最低人数）：4人（含皮带硫化粘接专业技术人员至少3人）。所配备辅助工人数由比选申请人自定，人数必须满足现场需要。项目部所有人员必须为比选申请人所在单位的员工，招标方将不定期对比选申请人项目部人员配置是否满足检修维护需要进行检查，若比选申请人项目部人员配置不能满足检修维护要求，应在接到通知后24小时内无条件补充人员。

比选申请人项目部人员应包括经理（或副经理）、安全员、检修技术人员等。本规范书未明确具体人数，但比选申请人应确保项目部人数应满足现场需要；项目部所有人员必须报招标方备案，经招标方确认后，未经招标方同意不得进行人员的调换。

10.3  比选申请人参加四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组现场人员的基本要求：

a)  所有人员熟悉电厂生产，临时工至少应有一年及以上的电厂生产实践。

b)  特殊工种必须持证上岗，且及时满足生产需要。

d)  项目负责人有丰富的电厂生产管理经验，至少应有3年及以上的工作经历。

11  管理及考核

为全面落实安全生产、质量、人员管理工作，坚持安全、环保、质量、职业健康全面管理的方针，根据相关安全、环保、质量、职业健康法规。结合工程管理模式以及双方实际情况，经共同协商，明确双方各自的管理责任，确保维修工程顺利开展，特制定本协议，双方必须共同遵守。

11.1  人员基本素质：

11.1.1  比选申请人提供的检修人员应具有相应的有效证件，应具备一定的电厂现场实践经验，符合招标方的基本要求。

11.1.2  检修维修人员应具有现场实践经验工作经历，能够独立完成现场抢修消缺的工作。且身体健康无影响电厂现场工作的疾病。

11.1.3  检修维修人员经培训应达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准，熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺，能干与本职业密切相关的其他工种的工作，能看懂图纸并绘制简单零部件图。符合各专业检修维修人员需求条件。

11.1.4  充分领会招标方理念，贯彻、发扬招标方管理理念及精神。有为招标方设备维修提供有效服务的热情、心态和具体行动。

11.1.5  爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作并有较强的责任心。

11.1.6  掌握电力生产流程理论知识，经培训后熟知600MW机组检修工艺标准、检修文件包、质量标准、相关运行规程技术。

11.1.7  熟悉招标方现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。

11.2  人员管理要求：

11.2.1听从领导，服从指挥。比选申请人人员应服从招标方设备管理、生产运行人员及生产管理有关人员的工作安排，及时完成检修维护任务，工作完毕后及时汇报。无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，招标方将对比选申请人考核500-5000元/次。

11.2.2  未经招标方批准检修人员擅自离开泸州电厂，根据维修人员级别高低考核50～500元/人次。

11.3  备件材料管理及考核：

设备维修用的备品备件、消耗性材料由比选申请人报招标方审查；对不符合要求的，考核200-2000元/次。

11.4  工具配备管理及考核

11.4.1  比选申请人要加强对检修工具、机具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强维修和保养，并应保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要通过质量监督检验人员的检查、确认，常用工具不能与其它专业共用。

11.4.2  日常设备维修所需工具清单造册，通过质量监督检验人员确认，对于不能满足要求的比选申请人及时进行补充。

11.4.3  由于检修工具或人员不足等原因引起的停工、工期延误责任和损失，视其损失大小每次考核200～2000元。

11.4.4  由于比选申请人不正确使用招标方提供的专用工器具（包括现场起重设备），造成专用工器具（包括现场起重设备）损坏的，根据情况每次考核100～2000元。

11.4.5 比选申请人丢失招标方工器具的，由比选申请人负责赔偿。

11.5检修管理及考核

11.5.1 由于比选申请人原因，发生设备检修质量事故的，招标方将追究比选申请人责任，比选申请人须赔偿由此造成的损失。

11.5.2因人为原因造成备品、备件、材料损坏，照价赔偿，并考核100～2000元。。

11.6  人员管理激励机制

11.6.1  比选申请人到场人员必须遵从招标方的各项规章管理制度。对于违规行为，招标方将按相关管理规定进行考核。

11.6.2  对于表现优异的人员，专业有权提出奖励建议，比选申请人应给予落实并及时进行反馈。

11.6.3  对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，招标方有权对其进行考核，并通报比选申请人公司。

11.7  比选申请人对本合同一般性条款的违犯以及履约作业中触犯招标方管理体系经济处罚条款时，应视同于比选申请人组织体系自觉接受招标方相关部门考核，并在进度款中予以扣除。

11.8  其它方面管理按附件2：“检修维护（试验）质量、进度考核实施细则”及附件3：“检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则”进行考核。

附件1比选申请人能够提供的随机专用工具清单（仅作为紧急备用）

1.专用工具

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手拉葫芦 | 5T | 2件 |  |
| 2 | 打磨切割工具 | TY1.2×ｎ.14 | 1套 |  |
| 3 | 卷扬机 | 5T | 1套 |  |
| 4 | 皮带硫化机 | DRL1400-830 | 1套 | 含水压版、电加热装置、水压板等 |

注：

上述表中未列出而检修设备维修必需的专用工器具由比选申请人负责配备。

附件2：检修维护（试验）质量、进度考核实施细则

检修维护（试验）质量、进度考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修前管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前必须到货验收 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.4 | 橡胶原材料、胶浆无产品质量证明 | 必须检验合格后方能使用 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.6 | 工器具未到位 | 检修前应到场 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.7 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.8 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.9 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.10 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 检修单位 | 每项扣100元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.11 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 检修单位 | 每项扣500元 | 安全健康环保监察部 |
| 1.12 | 未办理进场开工手续 | 经各部门审批 | 检修单位 | 扣1000元 | 生产技术部 |
| 1.13 | 工作票办理不及时 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500-2000元 | 生产技术部 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违犯作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.2 | 违犯工艺纪律 | 以发电设备检修工艺纪律为准 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣2000元 | 生产技术部 |
| 2.2.5 | 发生误停、误动、误操作 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.3 | 检修工期管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 指挥部认定为准 | 设备维修部、检修单位 | 拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元 | 生产技术部 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.2 | 修后启动未成功 | 以带负荷正常运行为准 | 责任单位 | 一次扣100-500元 | 生产技术部 |
| 3.3 | 发生设备异常及以上事件 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 承担相应责任及费用 | 生产技术部 |
| 3.4 | 质保期内发生缺陷 | 检修后12个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 专责认定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |

附件3：检修安全文明施工考核实施细则

检修安全文明施工考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 考核金额 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修准备工作 |  |  |  |  |
| 1.1 | 未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格 | 生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 安全健康环保监察部 |
| 1.2 | 未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定 | 生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 设备维修部 | 每延迟一天，100元/项 | 生产技术部 |
| 1.3 | 未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案 | 安规要求 | 设备维修部 | 每延迟一天，200元/项 | 安全健康环保监察部 |
| 1.4 | 对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底 | 生产技术部编制检查性大修技术规范要求，检查记录 | 生产技术部 | 每延迟一天，100元/项 | 安全健康环保监察部 |
| 1.5 | 检修工作的实施 |  |  |  |  |
| 1.9．1 | 重大项目无技术措施或有措施不落实 | 以交生产技术部并批准的为准 | 检修责任单位 | 300元/项 | 安全健康环保监察部 |
| 2 | 安全文明 |  |  |  | 安全健康环保监察部 |
| 2．1 | 无票作业 | 现场验证 | 检修责任单位 | 500元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．2 | 工作票办理不及时 | 以安全健康环保监察部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安全健康环保监察部 |
| 2．3 | 工作票措施不全 | 以安全健康环保监察部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安全健康环保监察部 |
| 2．4 | “两票”不合格、或全过程执行不符合标准 | 检查工作票和现场监督 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．5 | 工作票终结不及时 | 以安全健康环保监察部检查等为准 | 检修责任单位 | 100元/份 | 安全健康环保监察部 |
| 2．6 | 系统隔离或试转时出现操作问题 | 以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准 | 燃煤质检部 | 300元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．7 | 在未办理试转手续的情况下试转设备 | 以生产技术部或安全健康环保监察部检查等为准 | 检修责任单位 | 500元/次 | 生技部或安全健康环保监察部 |
| 2．8 | 发生火警 | 现场见证 | 责任部门 | 500元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．9 | 工作负责人进入作业现场不佩戴袖标 | 现场见证 | 检修责任单位 | 100元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．10 | 发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为 | 规程和上级、厂有关规定为准 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．11 | 现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带 | 现场验证 | 责任部门 | 50元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．12 | 未按规定穿工作服和佩带劳保用品 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．13 | 穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场 | 现场见证 | 责任部门 | 300元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．14 | 登高作业未按规定使用安全带、安全绳 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．15 | 高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．16 | 搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．17 | 使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．18 | 有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．19 | 高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
|  | 现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2.20 | 检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．21 | 没有特种作业资质证人员进行特种作业工作 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．22 | 起重作业违章 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．23 | 擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．24 | 拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复 | 现场验证 | 责任部门 | 300元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．25 | 从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品 | 现场验证 | 责任部门 | 100元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．26 | 车辆违章驾驶 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．27 | 外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．28 | 外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工 | 检查手续 | 责任部门 | 500元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．29 | 未按要求进行班组安全活动及进行站班会 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．30 | 班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录 | 检查记录 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．31 | 安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的 | 现场验证 | 责任部门 | 200元/处 | 安全健康环保监察部 |
| 2．32 | 重大项目无安全措施或有措施不落实 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．33 | 没有办批准手续而随意变更安全技术措施 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．34 | 设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安全健康环保监察部 |
| 2．35 | 检修现场脏、乱、差 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安全健康环保监察部 |
| 2．36 | 乱拉乱接电线 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安全健康环保监察部 |
| 2．37 | 损坏地面隔离层、瓷砖等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安全健康环保监察部 |
| 2．38 | 管口未按要求封堵；裸露线头不包扎 | 现场见证 | 责任部门 | 50元/处 | 安全健康环保监察部 |
| 2．39 | 现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．40 | 施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液 | 现场见证 | 责任部门 | 200元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 2．41 | 电气设备绝缘件被踏踩 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安全健康环保监察部 |
| 2．42 | 作业、施工现场达不到工完料净场地清 | 现场见证 | 责任部门 | 100元/处 | 安全健康环保监察部 |
| 3 | 安全评价要求限期整改而未完成的 | 现场见证 | 责任部门 | 100-500元/项 | 安全健康环保监察部 |
| 4 | 事故考核 |  |  |  | 安全健康环保监察部 |
| 4．1 | 外包单位发生人身轻伤 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 4．2 | 外包单位发生人身重伤 | 安全有关规定 | 责任单位 | 50000元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 4．3 | 外包单位发生人身重伤以上事故 | 安全有关规定 | 责任单位 | 200000元/人次 | 安全健康环保监察部 |
| 4．4 | 发生人身伤亡未遂 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 4．5 | 发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的 | 现场见证 | 责任单位 | 5000元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 4．6 | 发生一般设备损坏 | 现场见证 | 责任单位 | 1000元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 4．7 | 发生重大设备损坏事故 | 现场见证 | 各部门 | 扣除所有检修奖励 | 安全健康环保监察部 |
| 4．8 | 发生一般火灾 | 安全有关规定 | 责任单位 | 500-2000元/次 | 安全健康环保监察部 |
| 4．9 | 发生重大火灾事故 | 安全有关规定 | 各部门 | 全部检修奖,追究责任单位安全责任 | 安全健康环保监察部 |
| 5 | 发生职业病伤害 | 有关规定 | 责任部门 | 1000元/人次 | 安全健康环保监察部 |